POLITECHNIKA

Systemy Mikroprocesorowe i Wbudowane

SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU

Prototyp Asystenta Glosowego z Obsluga Smart Home przez MQTT

Proof of Concept | Raspberry Pi Zero 2 W + Host PC

Rok akademicki 2024/2025

# Abstract

Niniejsze sprawozdanie opisuje projekt prototypowego asystęnta głosowego zrealizowanego w ramach przedmiotu Systemy Mikroprocesorowe i Wbudowane.
Celem projektu było stworzenie funkcjonalnego Proof of Concept systemu rozproszonego, który emuluje działanie komercyjnych asystentów głosowych klasy Amazon Alexa lub Google Home, ze szczególnym naciskiem na integracje
z infrastrukturą inteligentnego domu za pośrednictwem protokolu MQTT.

Architektura systemu składa się z dwóch węzłów: satelity uruchomionej na płytce Raspberry Pi Zero 2 W z systemem Raspberry Pi OS, odpowiedzialnej
za wychwytywanie słowa budzacego, nagrywanie polecenia głosowego i jego odtwarzanie, oraz hosta uruchomionego na komputerze stacjonarnym, realizujacego rozpoznawanie mowy, przetwarzanie języka naturalnego przez lokalny model LLM
oraz syntezę mowy. Komunikacja między węzłami opiera się na protokole MQTT zgodnym ze standardem Hermes wykorzystywanym przez platforme Rhasspy.

Prototyp został zrealizowany na platformie Raspberry Pi Zero 2 W ze względu
na dostępność i latwosc prototypowania. Docelowa platforma produkcyjna to moduł Seeed XIAO ESP32-S3, ktory oferuje znacznie mniejszy form factor, wsparcie sprzatowe dla sieci WiFi i Bluetooth, co czyni go idealnym kandydatem do miniaturyzacji urządzenia satelitarnego.

# 1. Wstęp i Cel Projektu

Dynamiczny rozwój Internetu Rzeczy (IoT) oraz rosnąca dostepność kompaktowych platform obliczeniowych stwarzają możliwość budowania zaawansowanych systemów wbudowanych realizujacych funkcje dotychczas zarezerwowane dla drogich urzadzeń komercyjnych. Asystenci głosowi stanowią jeden z kluczowych elementów ekosystemu Smart Home, umozliwiając sterowanie urzadzeniami domowymi za pomocą jezyka naturalnego.

Celem projektu jest zaprojektowanie i implementacja prototypowego asystenta glosowego o nazwie 'Alexa', działajacego w jezyku Polskim, bazującego wyłącznie
na oprogramowaniu open-source i lokalnych modelach AI bez przesyłania danych
do zewnętrznych serwerów. System realizuje pełny potok przetwarzania:
detekcja słowa budzącego -> nagranie polecenia -> rozpoznawanie mowy (STT) -> przetwarzanie przez LLM -> synteza mowy (TTS) -> odtworzenie odpowiedzi.

# 2. Architektura Systemu

## 2.1. Przeglad ogolny

System składa się z dwóch logicznych węzłów komunikujacych się przez brokera MQTT. Taki podział umożliwia uruchomienie obliczeniowo-intensywnych procesow
(LLM, Whisper, TTS) na mocniejszym hoście, podczas gdy satelita realizuje jedynie zadania wejscia-wyjscia audio.

| Komponent | Satelita (RPi Zero 2 W) | Host (PC) |
| --- | --- | --- |
| Slowo budzace | openwakeword (lokalnie) | nie dotyczy |
| Nagrywanie | pyaudio + webrtcvad | nie dotyczy |
| STT (mowa->tekst) | wysylka do hosta | Whisper.cpp (HTTP) |
| NLU / LLM | wysylka przez MQTT | Ollama (Bielik 11B) |
| TTS (tekst->mowa) | nie dotyczy | Piper TTS |
| Transport audio | MQTT playBytes | MQTT playBytes |
| Odtwarzanie | aplay (ALSA) | nie dotyczy |
| Broker MQTT | klient | Mosquitto (broker) |

## 2.2. Protokol komunikacji MQTT / Hermes

Komunikacja między wszystkimi komponentami systemu opiera się na protokole MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), lekkim protokole publish-subscribe zaprojektowanym dla urzadzen IoT. System wykorzystuje topiki zgodne ze specyfikacją Hermes Protocol, stosowana przez otwartoźródłowy system Rhasspy. Dzieki temu możliwe jest w przyszłości integrowanie komponentów z innymi systemami zgodnymi
z tym standardem.

Kluczowe topiki MQTT uzywane w systemie:

- hermes/hotword/alexa/detected - wykrycie słowa budzącego przez satelite

- hermes/asr/startListening / stopListening - sterowanie nagrywaniem polecenia

- hermes/asr/textCaptured - tekst rozpoznany przez Whisper

- hermes/nlu/query - zapytanie do modelu NLU/LLM na hoście

- hermes/nlu/intentNotRecognized - wynik z LLM gotowy do syntezy

- hermes/audioServer/satellite/playBytes - przesyłanie audio WAV do satelity

# 3. Opis Modulow Satelity

## 3.1. Glowna petla zdarzen - satellite_main.py

Plik satellite_main.py stanowi orchestrator calego systemu satelity.
Wykorzystuje wzorzec wielowątkowosci oparty na obiektach threading.Event
do synchronizacji trzech niezależnych procesów: nasłuchiwania słowa budzacego, nagrywania polecenia oraz wysyłania intencji.

Trzy wątki uruchamiane równolegle:

- wake_word_loop - ciągle nasłuchuje mikrofonu, blokuje sie gdy aktywne jest nagrywanie

- command_loop - aktywuje sie po wykryciu slowa budzącego, nagrywa polecenie
i wysyla do Whispera

- send_intent_loop - wysyła rozpoznany tekst jako intencje MQTT do modelu NLU

Fragment kodu ilustrujacy mechanizm synchronizacji wątkow:

wake_word_active = threading.Event()

wake_word_active.set()  # domyslnie aktywny

record_command_active = threading.Event()

record_command_active.clear()  # domyslnie nieaktywny

# Po wykryciu slowa budzacego:

wake_word_active.clear()   # wstrzymaj detekcje wake word

record_command_active.set()  # uruchom nagrywanie

Obiekty threading.Event działają jak flagi binarne - wywołanie .set() odblokowuje wątki oczekujące na .wait(), natomiast .clear() resetuje flagę do stanu zablokowanego.
Dzięki temu unikamy sytuacji, w której satelita próbuje jednocześnie wykrywać słowo budzące i nagrywa polecenie użytkownika.

## 3.2. Detekcja slowa budzacego - wake_word.py

Moduł odpowiada za ciagłe monitorowanie wejścia audio mikrofonu w poszukiwaniu słowa aktywacyjnego 'Alexa'. Wykorzystuje bibliotekę openwakeword, która udostępnia pretrenowane modele ONNX do detekcji słów budzacych.

Kluczowe parametry konfiguracji strumienia audio:

- RATE = 16000 Hz - częstotliwość próbkowania

- CHUNK = 1280 probek - rozmiar ramki (~80ms), optymalny dla modelu

- FORMAT = paInt16 - 16-bitowy PCM

- CHANNELS = 1 - mono, wystarczające dla detekcji gosu

Fragment glownej petli detekcji:

audio_data = stream.read(CHUNK, exception_on_overflow=False)

audio_array = np.frombuffer(audio_data, dtype=np.int16)

prediction = model.predict(audio_array)

score = prediction['alexa_v0.1']

if score > 0.9:

return True  # slowo budzace wykryte

Próg detekcji ustawiony na 0.9 minimalizuje fałszywe aktywacje. Bufor audio
jest konwertowany z binarnego formatu PCM do tablicy NumPy np.int16 przed przekazaniem do modelu, co jest wymagane przez interfejs biblioteki openwakeword.

## 3.3. Nagrywanie polecenia z detekcja ciszy - record_command.py

Po aktywacji słowem budzącym system przechodzi w tryb nagrywania polecenia.
Moduł record_command.py implementuje nagrywanie z automatycznym wykrywaniem końca wypowiedzi na podstawie analizy aktywnoci mowy (Voice Activity Detection).

Konfiguracja VAD (WebRTC Voice Activity Detector):

vad = webrtcvad.Vad()

vad.set_mode(3)  # tryb 3 = bardzo agresywna filtracja ciszy

WebRTC VAD oferuje 4 tryby agresywności (0-3). Tryb 3 jest najbardziej agresywny
w filtrowaniu - klasyfikuje krótkie przerwy jako ciszę, co powoduje szybsze zakończenie nagrywania. Parametr MAX_SILENCE_FRAMES = 50 oznacza, że nagrywanie kończy się po ~1.5 sekundy ciszy (50 * 30ms = 1500ms).

Algorytm nagrywania działa następujaco:

- 1. Czytaj ramki audio ze strumienia po CHUNK = 480 próbek (30ms przy 16kHz)

- 2. Sprawdź aktywność mowy w ramce przez vad.is_speech()

- 3. Jeśli mowa wykryta i nie było nagrywania - rozpocznij nagrywanie

- 4. Zliczaj klatki ciszy; po przekroczeniu MAX_SILENCE_FRAMES zakończ

- 5. Zapisz zebrane ramki jako plik WAV (command.wav)

## 3.4. Wysylanie audio do Whispera - send_command.py

Nagrany plik command.wav jest przesyłany HTTP POST do serwera Whisper.cpp uruchomionego na hoście. Whisper.cpp to wydajna implementacja modelu OpenAI Whisper w C++, udostepniająca REST API na porcie 8080.

payload = {

'temperature': '0.0',   # deterministyczne wyjscie

'language': 'pl',       # jezyk Polski

'response_format': 'json'

}

files = {'file': ('command.wav', f, 'audio/wav')}

response = requests.post(

f'http://{host_ip}:8080/inference',

files=files, data=payload

)

Ustawienie temperature=0.0 wymusza deterministyczne transkrypcje - model zawsze zwraca najbardziej prawdopodobny wynik bez losowej wariancji. Po otrzymaniu tekstu, satellite_main.py czyści go z interpunkcji przez wyrażenie regularne re.sub(r'[^\w\s]', '', raw_text), co zapobiega problemom przy parsowaniu intencji przez NLU.

# 4. Opis Modułów Hosta

## 4.1. Glowna petla hosta - host_run.py

Host nasłuchuje na topiku hermes/nlu/intentNotRecognized - czyli przychodzacych zapytań do modelu, które nie pasują do zadnych zdefiniowanych intencji i powinny
byc obsluzone przez ogólny model językowy. Caly potok obługi zdarzenia jest asynchroniczny, oparty na asyncio.

Sekwencja obsługi przychodzącej wiadomości MQTT:

- 1. Odbierz payload JSON z polem 'input' (tekst polecenia użytkownika)

- 2. Wyślij zapytanie do lokalnego modelu LLM przez llmrequest.chat()

- 3. Przekaż odpowiedź LLM do syntezatora mowy tts.synthesize()

- 4. Opublikuj plik WAV na topiku MQTT dla satelity przez respond.send()

Zastosowanie asyncio pozwala na wyświetlanie animowanego licznika oczekiwania (display_waiting) podczas każdego z powyższych kroków, bez blokowania głównej petli zdarzeń MQTT. Wywołania do bibliotek zewnętrznych (Ollama, Piper) są opakowane
w korutyny async def.

## 4.2. Komunikacja z modelem LLM - llmrequest.py

Moduł llmrequest.py odpowiada za wysyłanie zapytań do lokalnego serwera Ollama
i odbieranie odpowiedzi. Ollama to narzedzie umożliwiajace uruchamianie dużych modeli językowych (LLM) lokalnie, bez dostępu do internetu.

W projekcie zastosowano model SpeakLeash/Bielik-11B-v3.0-Instruct w kwantyzacji Q4_K_M. Bielik to Polski model językowy stworzony przez projekt SpeakLeash, dedykowany językowi Polskiemu, co jest kluczowe dla jakości odpowiedzi asystenta. Kwantyzacja Q4_K_M redukuje rozmiar modelu z ~22GB do ~7GB przy minimalnym spadku jakości, co umożliwia uruchomienie na komputerze z 16GB RAM.

message = [

{'role': 'system', 'content': sysmsg},

{'role': 'user',   'content': usrmsg}

]

response = await AsyncClient().chat(

model=model, messages=message, think=False

)

return response['message']['content']

Parametr think=False wyłacza tryb rozumowania (chain-of-thought) dostępny
w niektórych modelach. Dla asystenta głosowego kluczowa jest szybkość odpowiedzi, nie rozbudowane wnioskowanie. Komunikat systemowy (sysmsg) instruuje model
by odpowiadał jako asystentka głosowa Alexa w jezyku Polskim, bez interpunkcji
i formatowania - co jest niezbędne dla poprawnej syntezy mowy.

## 4.3. Synteza mowy - tts.py

Synteza tekstu na mowę realizowana jest przez bibliotekę Piper TTS - szybki, wydajny syntezator mowy open-source działajacy lokalnie. Projekt wykorzystuje głos
pl_PL-gosia-medium, polskojezyczny model neuronowy o średniej jakości oferujący dobry balans miedzy naturalnością brzmienia a szybkością syntezy.

Parametry konfiguracyjne syntezy:

- VOLUME = 1.0 - głośność wyjściowa (brak normalizacji)

- LENGTH_SCALE = 1.0 - tempo mowy (1.0 = normalne, >1.0 = wolniej)

- NOISE_SCALE = 1.0 - wariacje audio (naturalność brzmienia)

- NOISE_W_SCALE = 1.0 - wariacje prozodyczne (rytm i intonacja)

- NORM_AUDIO = False - brak normalizacji głośności, używamy surowego wyjscia

voice = PiperVoice.load(voice_path, use_cuda=True)

syn_config = SynthesisConfig(volume, length_scale, ...)

with wave.open(filename, 'wb') as wav_file:

voice.synthesize_wav(text, wav_file, syn_config)

Parametr use_cuda=True umozliwia akceleracje syntezy na karcie graficznej NVIDIA,
co znacząco skraca czas generowania audio. Wynik syntezy zapisywany jest bezpośrednio do pliku WAV przez interfejs PCM.

## 4.4. Wyslanie odpowiedzi do satelity - respond.py

Po zakończeniu syntezy plik audio WAV jest przesyłany do satelity jako wiadomość MQTT. Payload stanowią surowe bajty pliku WAV, publikowane na topiku hermes/audioServer/satellite/playBytes.

with open(filename, 'rb') as f:

audio_bytes = f.read()

msg_info = client.publish(topic, payload=audio_bytes)

msg_info.wait_for_publish()

Metoda wait_for_publish() blokuje wykonanie aż do potwierdzenia przez brokera MQTT przyjęcia wiadomości (QoS 0 - at most once). W przypadku powodzenia satelita odbiera bajty audio i odtwarza je bezpośrednio przez ALSA (aplay).

# 5. Konfiguracja Systemu

## 5.1. Konfiguracja hosta - config.ini

Host wykorzystuje standardowy plik INI parsowany przez moduł configparser.
Plik rozdzielony jest na sekcje odpowiadajace poszczególnym komponentom systemu.

- [LLM.REQUEST] - model, komunikat systemowy dla LLM

- [TTS] - ścieżka do modelu głosu, parametry syntezy, nazwa pliku wyjściowego

- [RESPOND] - adres IP brokera MQTT, port, topik dla audio

- [HOSTRUN] - adres IP i port brokera MQTT dla odebrania polecen

## 5.2. Konfiguracja satelity - config.txt / read_config.py

Satelita używa własnego, uproszczonego mechanizmu konfiguracji opartego na pliku tekstowym w formacie KLUCZ=WARTOSC. Moduł read_config.py parsuje ten plik linia po linii, wyszukujac zadany parametr i zwracając wartosc po znaku równości.

def get_from_config(parameter=''):

with open('config.txt', 'r') as config_file:

for line in config_file:

if parameter in line:

parts = line.split('=')

return parts[1].strip(' \r\n\"')

Metoda strip() usuwa białe znaki, znaki nowej linii oraz cudzysłowy z wartości,
co zapewnia poprawne działanie niezależnie od formatu zapisu w pliku konfiguracyjnym (z lub bez cudzysłowami).

# 6. Platforma Docelowa - Seeed XIAO ESP32-S3

Obecny prototyp został zrealizowany na Raspberry Pi Zero 2 W z systemem Raspberry Pi OS, co pozwoliło na szybkie prototypowanie dzięki łnej dostepności Pythona i bibliotek Linux. Platforma ta jest jednak nadmiarowa dla roli satelity, ktora wymaga jedynie: nagrywania audio, detekcji słowa budzącego, komunikacji WiFi/MQTT i odtwarzania audio.

Docelowa platforma produkcyjna to moduł Seeed XIAO ESP32-S3, który oferuje istotne przewagi nad Raspberry Pi Zero dla tego zastosowania:

| Cecha | RPi Zero 2 W (prototyp) | XIAO ESP32-S3 (cel) |
| --- | --- | --- |
| Wymiary PCB | 65 x 30 mm | 21 x 17.5 mm |
| Pobor mocy (idle) | ~120 mA @ 5V | ~20 mA @ 3.3V |
| Jezyk programowania | Python | C++ (Arduino/IDF) |
| Koszt | ~15 EUR | ~7 EUR |

Migracja na ESP32-S3 będzie wymagała przepisania modułów satelity z Pythona
na C++ z użyciem frameworku ESP-IDF lub Arduino. Główne wyzwania techniczne to: implementacja klienta MQTT (biblioteka PubSubClient lub esp-mqtt), obsługa mikrofonu, uruchomienie lekkiego modelu detekcji słowa budzacego (np. MicroWakeWord od Google) oraz streaming audio PCM po WiFi do hosta.

# 7. Wyniki i Obserwacje

## 7.1. Zmierzone czasy odpowiedzi (siec lokalna)

Pomiary wykonane dla typowego polecenia (ok. 5-10 slow):

- Detekcja słowa budzącego: < 200ms (openwakeword na RPi Zero)

- Nagrywanie polecenia (VAD): 2-4 sekundy (zalezne od dlugosci wypowiedzi)

- Transkrypcja Whisper.cpp: 1-3 sekundy (model medium.pl na GPU hosta)

- Odpowiedź LLM (Bielik 11B Q4): 3-8 sekund (zależne od długości odpowiedzi)

- Synteza Piper TTS: < 2 sekundy (z akceleracja CUDA)

- Przesyl audio MQTT: < 200ms

- Łaczny czas odpowiedzi: 7-16 sekund

## 7.2. Zidentyfikowane ograniczenia PoC

- Brak obługi historii konwersacji - każde zapytanie jest niezależne (stateless)

- Model Bielik wykazuje tendencję do generowania interpunkcji mimo sysmsg

- Detekcja VAD bywa czuła na hałas otoczenia (tryb agresywności 3 może za wcześnie kończyć nagrywanie)

- Brak mechanizmu timeoutu w przypadku braku odpowiedzi hosta

# 8. Wnioski

Projekt stanowi pomyślnie zrealizowany dowód koncepcji lokalnego asystenta głosowego dzialającego w pełni offline, bez przesyłania danych do chmury.
Architektura oparta na MQTT i protokole Hermes okazała się elastyczna i latwa
w rozbudowie - dodanie nowych komponentów sprowadza sie do subskrypcji odpowiednich topikow.

Kluczowym wyzwaniem okazalo sie uzyskanie akceptowalnego czasu odpowiedzi przy użyciu lokalnego modelu LLM klasy 11B parametrow. Wyniki wskazują, że dla zastosowań produkcyjnych warto rozważyć mniejsze, wyspecjalizowane modele
(np. 3B-7B) lub zastosowanie dedykowanego sprzętu (NPU, GPU).

Przejście na platformę Seeed XIAO ESP32-S3 w wersji finalnej pozwoli na znaczną redukcję kosztow, poboru mocy i rozmiarów urzadzenia satelitarnego, przy zachowaniu pełnej funkcjonalności systemu. Architektura hosta pozostaje niezmienna - zmiany dotyczą wyłacznie warstwy sprzętowej satelity.

# 9. Literatura i Zrodla

- Rhasspy Voice Assistant - Hermes Protocol: https://rhasspy.readthedocs.io/

- OpenWakeWord - open-source wake word detection: https://github.com/dscripka/openWakeWord

- Whisper.cpp - C++ port of OpenAI Whisper: https://github.com/ggerganov/whisper.cpp

- Ollama - local LLM runner: https://ollama.com

- SpeakLeash Bielik - polski model LLM: https://huggingface.co/speakleash

- Piper TTS - neural text-to-speech: https://github.com/rhasspy/piper

- Eclipse Mosquitto MQTT Broker: https://mosquitto.org

- Seeed XIAO ESP32-S3 datasheet: https://wiki.seeedstudio.com/xiao_esp32s3_getting_started/

- WebRTC VAD: https://github.com/wiseman/py-webrtcvad

- Eclipse Paho MQTT Python: https://github.com/eclipse/paho.mqtt.python